МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ

Виртуальная лабораторная работа: «УЗИ-Диагностика: Эффект Доплера»

Модуль: Акустика, Колебания и Волны. STEM-интеграция: Физика, Биофизика, Медицина.

1. Цель и задачи работы

Цель: Применить акустический метод (эффект Доплера) для неинвазивного определения скорости кровотока и диагностики патологии кровеносного сосуда.

Задачи:

- Понять физический принцип работы медицинского ультразвукового сканера.

- Исследовать зависимость доплеровского сдвига частот от угла наклона акустического датчика.

- Произвести математический расчет скорости движения эритроцитов крови.

- Сделать медицинское заключение (норма или стеноз) на основе полученных данных с помощью ИИ-ассистента.

2. Теоретическая база и расчетная формула

Работа медицинского УЗИ-аппарата основана на эффекте Доплера — изменении частоты волны, отраженной от движущегося объекта (в данном случае — эритроцитов крови).

Для ультразвуковой диагностики используется модифицированная формула Доплера. Она учитывает, что звуковой сигнал проходит путь дважды (от датчика к крови и обратно), а вектор движения крови находится под углом (α) к лучу сканера:

Δν = (2 · ν₀ · v · cos α) / c

Где:

Δν — сдвиг частоты (разница между излученной и отраженной частотой). Измеряется в Герцах (Гц).

ν₀ — базовая частота ультразвукового датчика.

v — искомая скорость кровотока.

c — скорость звука в биологических тканях (константа 1540 м/с).

α — угол между датчиком и направлением кровеносного сосуда.

Чтобы найти скорость кровотока (v), необходимо выразить ее из основного уравнения:

v = (Δν · c) / (2 · ν₀ · cos α)

3. Порядок выполнения работы (Для учащихся)

Этап 1: Подготовка акустического сенсора (Измерение)

- Запустите симулятор и обратите внимание на панель констант: базовая частота датчика (ν₀ = 5 000 000 Гц) и скорость звука (c = 1540 м/с).

- С помощью зеленого ползунка установите угол наклона датчика (α). Рекомендуемый угол в медицине — от 30° до 60°. Примечание: Избегайте угла, близкого к 90°, так как cos 90° = 0, что делает акустический расчет невозможным (сигнал не отразится обратно на датчик).

- Считайте с экрана аппарата («Спектрограммы») значение доплеровского сдвига частот (Δν).

Этап 2: Физико-математический расчет

- Переведите выбранный угол α в градусную меру на калькуляторе (убедитесь, что калькулятор настроен на градусы — DEG, а не на радианы — RAD) и найдите его косинус.

- Используя формулу v = (Δν · c) / (2 · ν₀ · cos α), рассчитайте скорость движения крови. Округлите результат до сотых долей (м/с).

- Введите полученное значение в поле расчетного модуля.

Этап 3: Валидация и диагноз через ИИ-систему (ORBITSHIELD MED)

- Нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ».

- Анализ ответа системы:

  - Если расчеты верны, ИИ подтвердит телеметрию и выдаст диагноз. Если скорость находится в пределах 0.3 - 0.9 м/с, система диагностирует норму. При скорости свыше 0.9 м/с будет диагностирована патология (стеноз сосуда).

  - Если ИИ выдает сообщение об ошибке, перепроверьте свои вычисления. Самая частая ошибка — неправильно вычисленный косинус угла или потеря нулей при записи базовой частоты (ν₀).

4. Методическая ценность для преподавателя

- Профориентация: Ученики понимают, что физика — это не только абстрактные формулы из учебника, но и рабочий инструмент, используемый врачами-диагностами каждый день для спасения жизней.

- Математическая грамотность: Ученики на практике сталкиваются с необходимостью правильно настраивать калькулятор (радианы/градусы) и внимательно работать с большими числами (миллионы Герц).

- Вариативность: Поскольку скорость кровотока генерируется аппаратом случайно при каждом запуске, каждый ученик столкнется со своим уникальным медицинским случаем, что делает бессмысленным списывание ответов друг у друга.